| СОГЛАСОВАНО Представитель трудового коллектива __________________ С.М. Киркач «___» ______________2016 г. | УТВЕРЖДАЮ Директор МУ СДЮСШОР № 21 __________________ А.А. Тулупников «___» ______________2016 г. |
| --- | --- |
|  | приказ о введении в действии от «___» ______2016 г. № ____ |

ИНСТРУКЦИЯ  № 35

по охране труда для слесаря-сантехника

- Общие требования безопасности.

  - К выполнению работой в качестве слесаря-сантехника допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, специальное обучение безопасным методам и приемам работы и получение удостоверение.

  - Вновь принятый на работу должен пройти вводный и первичный инструктажи на рабочем месте. О проведении вводного инструктажа и проверке знаний делается запись в журнале регистрации вводного инструктажа с обязательной подписью инструктирующего и инструктируемого.

  - Первичный инструктаж на рабочем месте проводится с каждым рабочим индивидуально.

  - Повторный инструктаж должен проводиться один раз в шесть месяцев.

  - О проведении первичного инструктажа на рабочем месте и повторного лицо, проводившее инструктаж делает запись в «Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте» с обязательной подписью инструктирующего и инструктируемого.

  - Во время работы слесарь-сантехник должен пользоваться средствами индивидуальной защиты.

  - Запрещается:

- допускать к выполнению своих обязанностей лиц, не имеющих прямого отношения к выполнению работы дворника;

- появляться на работе в состоянии алкогольного (токсического, наркотического) опьянения.

  - Нарушение рабочим требований инструкции по охране труда в зависимости от степени, характера совершенного деяния (невыполненного требования), а также возможных последствий происшедшего, дисциплинарную (вплоть до увольнения) административную и уголовную ответственность в установленном законом РФ порядке.

- Требования безопасности перед началом работы.

  - Перед началом работы слесарь-сантехник обязан:

- осмотреть рабочее место, убрать все лишнее из-под ног;

- проверить, достаточно ли освещено рабочее место;

- проверить наличие и исправность рабочего инструмента, приспособлений и защитных средств. Пользоваться неисправным инструментом запрещается;

- проверить исправность аппаратуры (задвижек, манометров и т.д.).

- Требования безопасности во время работы.

  - Набором гаечных ключей необходимо пользоваться в строгом соответствии с размерами болтов и гаек, с которыми приходиться работать. Если зев ключа разошелся, необходимо заменить ключ (пользоваться подкладками в зеве запрещается).

  - При работе у верстака необходимо проверить:

- исправность защитной сетки;

- тиски, которые должны быть установлены таким образом, чтобы не пришлось чрезмерно нагибаться или подкладывать под ноги подставку. При обработке детали в тисках её необходимо надежно закрепить.

  - Для прокладки труб отопительной системы или канализации, при пробивке отверстий, проемов в каменных и бетонных конструкциях необходимо принимать меры, против поражения осколками людей. Работа должна проводиться в защитных очках. Пробивать отверстия с приставных или необорудованных местах запрещается.

  - При разноске санитарно-технического оборудования (регистров, труб, раковин, унитазов, сливных бочков, моек и т.д.) на рабочие места, расставлять его следует аккуратно, не допуская сосредоточения в одном месте, в проходах и на лестничных маршах.

  - При установке раковин, моек, ванн  их следует надежно удерживать до закрепления.

  - Радиаторы (регистры) следует навешивать группой (2-3 человека) в зависимости от веса радиатора (регистра). Необходимо следить за тем, чтобы радиатор не упал на ноги.

  - Сборку стояков отопления, водопровода и канализации слесарь-сантехник должен производить снизу вверх в надежных рукавицах и защитных очках.

  - При установке ванн необходимо следить за тем, чтобы она не прижимала пальцев рук к стене.

  - Помещение, в котором монтируется внутренняя санитарно-техническая система, должно быть очищено от мусора. Во избежание сквозняков в помещении должны быть застеклены окна и по возможности утеплено.

  - В случае проведения осмотра или ремонта отопительной системы (канализации) на высоте, применение случайных подставок, ломаных лестниц запрещается. При выполнении этих операций в работе использовать только исправные, предварительно проверенные лестницы.

  - Перед спуском в колодец необходимо проверить его загазованность. Осмотр и чистка колодцев должна осуществляться двумя лицами: один должен находиться наверху колодца, другой спускается в колодец, освещая себе путь ручным фонариком с напряжением не выше 12В.

  - Перед пуском отопления в школу, необходимо заполнить систему включив обратку. Вентиль следует открывать осторожно, обязательно в рукавицах.

  - После заполнения системы отопления водой (проверить с помочью вентиля на чердаке) открыть вентиль подачи. Отрегулировать давление в системе.

  - В случае если вода прорвет трубу, необходимо срочно закрыть вентиль или всю отопительную систему, осуществить сброс воды, дать  время охладиться трубам, после этого производить ремонт. Осуществлять ремонт на горячих трубах запрещается.

  - При совместной работе со сварщиком, слесарю- сантехнику необходимо использовать те же средства индивидуальной защиты (очки, маска, что и сварщику).

- Требования безопасности в аварийных случаях.

4.1.  В случае возникновения аварийных ситуаций, необходимо приостановить работу, обратиться к дежурному администратору.

До устранения неисправности возобновлять работу запрещается.

- Требования безопасности по окончании работы.

  - Привести в надлежащий вид свое рабочее место (убрать рабочее место, инструмент).

  - Обо всех обнаруженных в процессе работы и после неё (во время осмотра) неисправностях проинформировать заведующую хозяйством или дежурного администратора.

  - Вымыть водой с мылом лицо и руки.

Инструкция составлена: инженером по ОТ и ТБ					            Т.Д. Бутовой